|  | БМД-1 | БМД-2 | БМД-3 | БМД-4М | БМП-1 | БМП-2 | БМП-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина по корпусу | 5,4 | 5,92 | 6,1 | 6,100 | 6,735 | 6,735 | 6,700 |
| Ширина | 2,63 | 2,63 | 3,134 | 3,110 | 2,940 | 3,1150 | 3,300 |
| высота | 1,97 | 2,11 | 2,450 | 2,450 | 2,068 | 2,250 | 2,300 |
| Масса | 7,2 | 8,225 | 12,9 | 13,500 | 13 | 14 | 18,7 |
| Двигатель | УТД20 | 5Д-20 | 2В-06-2 | УТД-29 | УТД20 | УТД20C1 | УТД-29 |
|  | 300 | 240 | 450 | 500 | 300 | 300 | 500 |
| ## Удельная мощность |  |  |  | 37 | 21,5-23,1 | 20,3-21,74 | 26,7 |

| Двигатель | УТД -20 | УТД -23 | УТД -29 | УТД -29ТК | УТД -29ТФ | УТД-32 | 2В-06-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 220/300 | 294/400 | 500 | 550 | 600 | 478/660 | 455(510) |
| Удельный расход топлива, г/л.с.*ч. | 175 | 170 | 170 |  |  | 165 | 155 |
| Масса сухого двигателя, кг | 700/665 | 740 | 910 |  |  | 980 | 885-960 |
| Длина | 792 | 995 | 997 |  |  | 1039 | 1380 |
| Ширина | 1150 | 1150 | 1228 |  |  | 1320 | 1204 |
| Высота | 732 | 745 | 598 |  |  | 920 | 725 |