Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

### ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Лот №1

- Наименование поставляемого товара: действующие миниатюрные модели стрелкового оружия с патронами.

- Общие технические требования:

| № п/п | Наименование модели | Техническое описание характеристики поставляемый товар | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель автомата АК47 | Действующая модель в масштабе 1:3. Материал – сталь. Рукоятка, приклад из корня ореха. Декоративное покрытие: металлической части - оксидировка черного цвета, деревянных частей - олифа. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция отстрелянной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из магазина. Емкость магазина 5 патронов. Степень внешней схожести модели с оригиналом не менее 95%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель автомата, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |

Модели должны быть изготовлены под единый патрон калибром от 2,7мм до 2,9 мм, диаметр гильзы от 3,9 мм  до 4,1 мм, длина патрона от 12 мм до 12,4 мм. Сила вылета имитации пули при выстреле должна укладываться в пределы от 2 Дж до 2,8 Дж. Патрон не относится к боеприпасам и должен иметь предохранительное устройство, исключающее возможность несанкционированного увеличения его заряда и увеличения силы вылета имитации патрона, а также  исключающее возможность его доработки до боеприпаса.

Модели оружия должны быть сертифицированы как конструктивно сходные с оружием изделия, а патроны как изделия, не являющиеся боеприпасами -  должны быть представлены соответствующие документы экспертно-криминалистического центра МВД России.

- Место поставки: 119160,  г. Москва,  ул. Знаменка, д.19, 7 отдел Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара и сроки поставки:

| Наименование | Единица измерения | Подлежит поставке, в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | до 01.05.2014 г. |
| Модель автомата АК47 | к-т | 10 | 10 |

Лот №2

- Наименование поставляемого товара: действующие миниатюрные модели стрелкового оружия с патронами

- Общие технические требования:

| № п/п | Наименование модели | Техническое описание характеристики поставляемый товар | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель пулемета «Максим» | Действующая модель в масштабе 1:4. Материал – сталь, колеса станка пулемета из древесины корня ореха со стальными шинами. Декоративное покрытие: станок, щит и ствол – защитного цвета, казенная часть - оксидирование черного цвета. Степень внешней схожести модели с оригиналом не менее 95%. Степень конструктивной схожести с оригиналом не обязательна (внутренних деталей и механизмов). Стрельба ведется одиночными выстрелами, заряжание патрона и извлечение гильзы производится вручную. Комплектность: модель пулемета, внешне схожая миниатюрная модель металлической пулеметной ленты с коробкой под нее, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, подставка из твердых лиственных пород дерева с защитным колпаком из органического стекла. | 24 месяца |

Модели должны быть изготовлены под единый патрон калибром от 2,7мм до 2,9 мм, диаметр гильзы от 3,9 мм  до 4,1 мм, длина патрона от 12 мм до 12,4 мм. Сила вылета имитации пули при выстреле должна укладываться в пределы от 2 Дж до 2,8 Дж. Патрон не относится к боеприпасам и должен иметь предохранительное устройство, исключающее возможность несанкционированного увеличения его заряда и увеличения силы вылета имитации патрона, а также  исключающее возможность его доработки до боеприпаса.

Модели оружия должны быть сертифицированы как конструктивно сходные с оружием изделия, а патроны как изделия, не являющиеся боеприпасами -  должны быть представлены соответствующие документы экспертно-криминалистического центра МВД России.

- Место поставки: 119160,  г. Москва,  ул. Знаменка, д.19, 7 отдел Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара и сроки поставки:

| Наименование | Единица измерения | Подлежит поставке, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | до 01.12.2013 г | до 01.05.2014 г. |
| Модель пулемета «Максим» | к-т | 10 | 5 | 5 |

Лот №3

- Наименование поставляемого товара: действующие миниатюрные модели стрелкового оружия с патронами.

- Общие технические требования:

| № п/п | Наименование модели | Техническое описание характеристики поставляемый товар | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель пистолета «Маузер М712» | Действующая модель в масштабе 1:2. Материал – сталь. Кобура пристегивающаяся с фиксацией на рукояти модели, накладки на рукоятку и кобура из древесины корня ореха. Декоративное покрытие металлической части - черного цвета, надписи на рамке модели должны соответствовать оригиналу. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция отстрелянной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из магазина. Емкость магазина не менее 5 патронов. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель пистолета, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |
| 2 | Модель пистолета «Маузер М712» - карабин | Действующая модель в масштабе 1:2. Материал модели: металлической части – сталь, цевьё и приклад изготавливаются из древесины корня ореха. Декоративное покрытие металлической части – оксидирование черного цвета, надписи на рамке модели выполняются в соответствии с надписями на оригинале оружия. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция стреляной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из магазина. Емкость магазина не менее 5 патронов. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель пистолета, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |

Модели должны быть изготовлены под единый патрон калибром от 2,7мм до 2,9 мм, диаметр гильзы от 3,9 мм  до 4,1 мм, длина патрона от 12 мм до 12,4 мм. Сила вылета имитации пули при выстреле должна укладываться в пределы от 2 Дж до 2,8 Дж. Патрон не относится к боеприпасам и должен иметь предохранительное устройство, исключающее возможность несанкционированного увеличения его заряда и увеличения силы вылета имитации патрона, а также  исключающее возможность его доработки до боеприпаса.

Модели оружия должны быть сертифицированы как конструктивно сходные с оружием изделия, а патроны как изделия, не являющиеся боеприпасами -  должны быть представлены соответствующие документы экспертно-криминалистического центра МВД России.

- Место поставки: 119160,  г. Москва,  ул. Знаменка, д.19, 7 отдел Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара и сроки поставки:

| Наименование | Единица измерения | Подлежит поставке, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | до 01.12.2013 г | до 01.05.2014 г. |
| Модель пистолета «Маузер М712» | к-т | 15 | 10 | 5 |
| Модель пистолета «Маузер М712» - карабин | к-т | 15 | 15 | - |

Лот №4

- Наименование поставляемого товара: действующие миниатюрные модели стрелкового оружия с патронами.

- Общие технические требования:

| № п/п | Наименование модели | Техническое описание характеристики поставляемый товар | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель пистолета «Вальтер ППК» | Действующая модель в масштабе 1:2. Материал – сталь. Накладки на рукоятку выполняются из мамонтовой кости. Декоративное покрытие –оксидирование и (или) хромирование черного цвета. Надписи на затворном кожухе модели выполняются в соответствии с надписями на оригинале оружия. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция стреляной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из магазина. Емкость магазина не менее6 патронов. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель пистолета, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |
| 2 | Модель пистолета «ТТ» | Действующая модель в масштабе 1:2. Материал – сталь. Накладки на рукоятку выполняются из кости мамонта. Декоративное покрытие –оксидирование и (или) хромирование черного цвета. Надписи на затворном кожухе модели выполняются в соответствии с надписями на оригинале оружия. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Степень конструктивной схожести с оригиналом не менее 70%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция стреляной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из магазина. Емкость магазина 5 патронов. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель пистолета, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |

Модели должны быть изготовлены под единый патрон калибром от 2,7мм до 2,9 мм, диаметр гильзы от 3,9 мм  до 4,1 мм, длина патрона от 12 мм до 12,4 мм. Сила вылета имитации пули при выстреле должна укладываться в пределы от 2 Дж до 2,8 Дж. Патрон не относится к боеприпасам и должен иметь предохранительное устройство, исключающее возможность несанкционированного увеличения его заряда и увеличения силы вылета имитации патрона, а также  исключающее возможность его доработки до боеприпаса.

Модели оружия должны быть сертифицированы как конструктивно сходные с оружием изделия, а патроны как изделия, не являющиеся боеприпасами -  должны быть представлены соответствующие документы экспертно-криминалистического центра МВД России.

- Место поставки: 119160,  г. Москва,  ул. Знаменка, д.19, 7 отдел Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара и сроки поставки:

| Наименование | Единица измерения | Подлежит поставке, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | до 01.12.2013 г | до 01.05.2014 г. |
| Модель пистолета «Вальтер ППК» | к-т | 15 | 3 | 12 |
| Модель пистолета «ТТ» | к-т | 14 | 10 | 4 |

Лот №5

- Наименование поставляемого товара: действующие миниатюрные модели стрелкового оружия с патронами.

- Общие технические требования:

| № п/п | Наименование модели | Техническое описание характеристики поставляемый товар | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель пистолета «Кольт 911» | Действующая модель в масштабе 1:2,5. Материал – сталь. Накладки на рукоятку выполняются из кости мамонта. Декоративное покрытие–оксидирование и (или) хромирование черного цвета. Надписи на затворном кожухе модели выполняются в соответствии с надписями на оригинале оружия. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Степень конструктивной схожести с оригиналом не менее 70%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция стреляной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из магазина. Емкость магазина 6 патронов. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель пистолета, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |
| 2 | Модель винтовки системы «Бердана» | Действующая модель в масштабе 1:3. Материал – сталь. Ложа (приклад) выполняется из древесины корня ореха. Декоративное покрытие: ствол – оксидирование, затвор – хромирование. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция отстрелянной гильзы. Заряжание осуществляется вручную. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель винтовки, 10 патронов, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | 24 месяца |

Модели должны быть изготовлены под единый патрон калибром от 2,7мм до 2,9 мм, диаметр гильзы от 3,9 мм  до 4,1 мм, длина патрона от 12 мм до 12,4 мм. Сила вылета имитации пули при выстреле должна укладываться в пределы от 2 Дж до 2,8 Дж. Патрон не относится к боеприпасам и должен иметь предохранительное устройство, исключающее возможность несанкционированного увеличения его заряда и увеличения силы вылета имитации патрона, а также  исключающее возможность его доработки до боеприпаса.

Модели оружия должны быть сертифицированы как конструктивно сходные с оружием изделия, а патроны как изделия, не являющиеся боеприпасами -  должны быть представлены соответствующие документы экспертно-криминалистического центра МВД России.

- Место поставки: 119160,  г. Москва,  ул. Знаменка, д.19, 7 отдел Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара и сроки поставки:

| Наименование | Единица измерения | Подлежит поставке, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | до 01.12.2013 г | до 01.05.2014 г. |
| Модель пистолета «Кольт 911» | к-т | 15 | 5 | 10 |
| Модель винтовки системы «Бердана» | к-т | 14 | - | 14 |

Лот №6

- Наименование поставляемого товара: действующие миниатюрные модели стрелкового оружия с патронами

- Общие технические требования:

| № п/п | Наименование модели | Техническое описание характеристики поставляемый товар | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель револьвера системы «Наган» | Действующая модель в масштабе 1:2,5. Материал – сталь. Накладки на рукоятку выполняются из кости мамонта. Декоративное покрытие–оксидирование и (или) хромирование черного цвета. Надписи на затворном кожухе модели выполняются в соответствии с надписями на оригинале оружия. Степень внешней схожести с оригиналом не менее 95%. Степень конструктивной схожести с оригиналом не менее 70%. Допускаются небольшие конструктивные изменения внутренних деталей и механизмов без нарушения основных принципов работы. Стрельба ведется одиночными выстрелами. Перезаряжание после выстрела принудительное - путем передергивания затвора рукой, при этом должна осуществляться экстракция стреляной гильзы и подача следующего патрона в патронник ствола из барабана. Емкость барабана7 патронов. Упаковка выполняется из твердых лиственных пород дерева, внутренний ложемент под модель изготовлен из красного велюра. Комплектность: модель пистолета, 10 патронов к нему, принадлежности для чистки – шомпол и два ершика, упаковка. | не менее 2 (двух) лет |

Модели должны быть изготовлены под единый патрон калибром от 2,7мм до 2,9 мм, диаметр гильзы от 3,9 мм  до 4,1 мм, длина патрона от 12 мм до 12,4 мм. Сила вылета имитации пули при выстреле должна укладываться в пределы от 2 Дж до 2,8 Дж. Патрон не относится к боеприпасам и должен иметь предохранительное устройство, исключающее возможность несанкционированного увеличения его заряда и увеличения силы вылета имитации патрона, а также  исключающее возможность его доработки до боеприпаса.

Модели оружия должны быть сертифицированы как конструктивно сходные с оружием изделия, а патроны как изделия, не являющиеся боеприпасами -  должны быть представлены соответствующие документы экспертно-криминалистического центра МВД России.

- Место поставки: 119160,  г. Москва,  ул. Знаменка, д.19, 7 отдел Управления делами Министерства обороны Российской Федерации.

- Количество поставляемого товара и сроки поставки:

| Наименование | Единица измерения | Подлежит поставке, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | до 01.12.2013 г | до 01.05.2014 г. |
| Модель револьвера системы «Наган» | к-т | 10 | 5 | 5 |